Fases Principales de los Servicios de Puesta en Marcha

- Cold Commissioning (Pruebas en Frío)

  - Inspección Visual y Mecánica: Verificación de que el montaje de estructuras, paneles y cableado coincida con los planos y diagramas unifilares.

  - Pruebas de Aislamiento y Continuidad: Asegurar que no existan fallas a tierra y que todas las partes metálicas estén correctamente conectadas a tierra.

  - Verificación de Equipos: Comprobación de que las fichas técnicas correspondan a los materiales instalados (módulos, inversores, protecciones).

- Hot Commissioning (Energización y Pruebas en Caliente)

  - Sincronización con la Red: Verificación del tiempo de respuesta del inversor para acoplarse a la red eléctrica.

  - Prueba Anti-isla: Procedimiento de seguridad para confirmar que el sistema deja de inyectar energía si se detecta un corte en la red externa.

  - Medición de Parámetros: Uso de herramientas como amperímetros de gancho y multímetros para registrar la generación real en cada fase y la corriente inyectada.

  - Configuración de Monitoreo: Enlace de los inversores con plataformas de gestión (como Fusion Solar en equipos Huawei) para el seguimiento remoto.

- Trámites Administrativos y Conexión (Puesta en Servicio)

  - Gestión ante el Operador: Trámites para obtener las autorizaciones de explotación

  - Protocolo de Recepción: Firma de actas de terminación y entrega de protocolos de prueba que garantizan la calidad del trabajo.

Consideraciones Clave

- Energización con Diésel: En casos de retrasos en la red eléctrica, se puede realizar un "Hot Commissioning" usando grupos electrógenos para adelantar pruebas y evitar penalizaciones contractuales.

- Seguimiento Inicial: Se recomienda monitorear la planta durante un periodo representativo inicial para confirmar que la producción real se ajusta a las proyecciones de diseño